Beheer- en onderhoudscontract Provincie Noord-Holland

Datum:		21-03-2025

Versie:		1.1.0

Auteur:		Wilco Kooijman (aanpassingen voor Provincie Noord-Holland op basis van standaard CROW beheer en onderhoudscontract)

Dit contract is gebaseerd op het document ‘Uniform bestek en standaard beheer- en onderhoudscontract iVRI’ d.d. 26-11-2024 en specifiek gemaakt voor Provincie Noord-Holland.

Provincie Noord-Holland realiseert iVRI’s conform de eisen zoals gesteld in het document ‘Standaard Bepalingen Verkeersregelinstallaties, meest recente versie’ (‘de ERBI’). Hierbij worden de iVRI’s gerealiseerd als iVRI ready, wat wil zeggen dat ze niet aangesloten worden op de het UDAP platform en de achterliggende dataketens. De ERBI is de basis voor dit contract. Indien er tegenstrijdigheden tussen de ERBI en het contract staan, gaan de eisen in dit contract boven de ERBI. De ERBI is als bijlage A bijgevoegd bij dit contract.

Belangrijkste wijzigingen in dit contract ten opzichte van het landelijke standaard beheer- en onderhoudscontract van CROW:

- Ketencoördinatie wordt niet toegepast

- Beschikbaarheid iVRI wordt niet gemonitord via UDAP, maar met een systeem van opdrachtnemer

- Tweedelijns onderhoud vindt alleen plaats op de TLC en de ITS-applicatie(s)

- De RIS wordt niet onderhouden

- Aanpassingen aan ITF worden niet door een onafhankelijk bureau getoetst

- Alle bepalingen met betrekking tot UDAP vervallen

- Twee keer per jaar overleg

Beheer- en onderhoudscontract iVRI

| Hoofdstuk | Artikel nummer | Artikel tekst |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TWEEDELIJNS CONTRACT |  |  |  |  |
| 0. Algemene contractzaken |  |  |  |  |
|  | Artikel 0.1 Beschrijving contract | Onderhouds- en servicecontract voor het onderhouden van de door <LEVERANCIER> geïnstalleerde TLC/ ITS applicatie/RIS van de iVRI gelegen op het kruispunt XXXXX. |  |  |
|  | Artikel 0.2 Contractpartners | De ondergetekenden: <OPDRACHTGEVER> … Gevestigd te <PLAATSNAAM>, Vertegenwoordigd door: De heer/mevrouw <NAAM>, verder genoemd “de opdrachtgever” <LEVERANCIER> Gevestigd te <PLAATSNAAM>, Vertegenwoordigd door: De heer/mevrouw <NAAM>, verder genoemd “de opdrachtnemer” Zijn overeengekomen als volgt: |  |  |
|  | Artikel 0.3: Tijdsbepaling | Sub 1: Dit contract vangt aan onmiddellijk na oplevering van de TLC/ITS applicatie/RIS zoals vastgelegd in de beschrijving die ten grondslag heeft gelegen aan de bouw van de TLC/ITS applicatie/RIS onverminderd eventuele garantievoorwaarden op grond van de overeenkomst inzake koop tussen partijen van [datum]. Gedurende de garantieperiode van de TLC/ ITS applicatie/RIS is de opdrachtgever géén vaste vergoeding verschuldigd; alle overige voorwaarden en bepalingen van dit contract, zijn onverkort van toepassing. Dit contract wordt aangegaan voor een periode van vijftien jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt het contract, indien opdrachtgever of opdrachtnemer minimaal 3 maanden voor het aflopen van het contract niet anders hebben aangegeven, automatisch beëindigd, met inachtneming van sub 2 en 3. Sub 2: Elke partij heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij een tekortkoming in de nakoming van de andere partij die: - blijvend onmogelijk is; - na ingebrekestelling niet binnen [30] dagen wordt verholpen; - in gespecificeerde gevallen: - Indien door opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtgever de TLC/ ITS applicatie/RIS niet meer veilig en bedrijfszeker kan functioneren; - Indien door derden uitgevoerde werkzaamheden aan de TLC/ITS applicatie aantoonbaar hebben geleid tot het niet meer veilig of bedrijfszeker kunnen functioneren van de TLC/ ITS applicatie/RIS. Sub 3: De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst met een opzegtermijn van 3 maanden per aangetekend schrijven te beëindigen in de volgende gevallen: - Bij het permanent buiten bedrijf stellen van de iVRI; - Als de opdrachtgever het eigendom van de iVRI overdraagt. |  |  |
|  | Artikel 0.4: Aanpassen van de vaste vergoeding | Sub 1: De in artikel 0.5, sub 1 genoemde vergoeding is vast gedurende het eerste contractjaar. Voor elk volgend contractjaar zal deze vergoeding worden verhoogd c.q. verlaagd op basis van CBS index waarbij uitgegaan dient te worden van bedrijfsklasse 27-35. |  |  |
|  | Artikel 0.5: Betaling | Sub 1: Voor de uitvoering van het werk ontvangt de opdrachtnemer per contractjaar van 12 maanden een vergoeding van € ……… (excl. Omzetbelasting). Sub 2: Betaling van de vergoeding geschiedt in 4 termijnen. Opdrachtnemer declareert de in sub 1 genoemde kosten in 4 termijnen in de eerste maand na het betreffende kwartaal van het betreffende contractjaar. Door opdrachtgever wordt hierbij een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen in acht genomen. Sub 3: Betaling van hetgeen de opdrachtnemer toekomt op grond van het bepaalde in artikel 2.5, sub 12, artikel 3.5, sub 12 en artikel 4.5, sub 9 geschiedt na voltooiing van de betreffende werkzaamheden. Sub 4: Het bedrag van de betalingen wordt verhoogd met de te vergoeden omzetbelasting van 21%. Sub 5: Betaling aan de opdrachtnemer zal pas geschieden nadat deze een declaratie heeft ingediend bij de opdrachtgever. Sub 6: Voor kosten, gemaakt voor het opheffen van de in artikel 2.2, sub 1 onder d, artikel 3.2, sub 1 onder d en artikel 4.2, sub 1 onder d bedoelde storingen als gevolg van schade veroorzaakt door derden, moet de opdrachtnemer een afzonderlijke declaratie indienen. Sub 7: Door opdrachtgever opgelegde kortingen dienen te worden verrekend op de eerstvolgende factuur van de opdrachtnemer aan opdrachtgever. Sub 8: Indien tegen de grootte van het bedrag van een ingekomen declaratie bezwaren bestaan ontvangt de opdrachtnemer het bedrag, dat hem gegeven de voortgang van het werk toekomt. Het bedrag waarover twijfel bestaat, wordt achtergehouden totdat de twijfel is weggenomen. Sub 9: Op alle declaraties moet het nummer van het contract worden vermeld. |  |  |
|  | Artikel 0.6 Ondertekening | Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend. <OPDRACHTGEVER> <OPDRACHTNEMER> <CONTACTPERSOON> <CONTACTPERSOON> <FUNCTIE> <FUNCTIE> <DATUM> <DATUM> <HANDTEKENING> <HANDTEKENING> |  |  |
| 1. Begrippenkader |  |  |  |  |
|  | Artikel 1.1 Begrippenkader | Eenduidig begrippenkader zie bijlage 1 |  |  |
| Hoofdstuk |  | Artikel nummer | Artikel tekst |  |
| 2. TLC |  |  |  |  |
|  |  | Artikel 2.1: Algemene beschrijving | Sub 1: De opdrachtnemer verbindt zich, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, tot het onderhouden van de TLC van de iVRI eigendom van Provincie Noord-Holland gelegen op het kruispunt XXXXXXX. Sub 2: Het in sub 1 bedoelde onderhouden van de TLC dient zodanig te geschieden dat bij goed functioneren van de buiteninstallatie en de overige iVRI componenten de TLC veilig en bedrijfszeker functioneert zoals vastgelegd in de beschrijving die ten grondslag heeft gelegen aan de bouw van de TLC en conform alle vigerende iVRI standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en door CROW gepubliceerd op de kennisbank van CROW. Sub 3: De opdrachtnemer is gezamenlijk met de eventueel andere gecontracteerde beheer- en onderhoudspartij(en) voor de iVRI’s ( tweedelijns ITS applicatie(s) beheer en onderhoudspartij(en), conform de afspraken beschreven in deze overeenkomst. Sub 4: Beschikbaarheid van de iVRI wordt vastgesteld door de Key Performance Indicator (KPI) van het systeem van de opdrachtnemer. |  |
|  |  | Artikel 2.2: Nadere beschrijving | Sub 1: In deze overeenkomst wordt onder “onderhouden van de TLC” verstaan: - Alle correctieve en preventieve werkzaamheden die benodigd zijn om de TLC-functies beschikbaar te laten zijn en veilig te laten functioneren gedurende de duur van deze overeenkomst. Het is daarbij aan de opdrachtnemer welke inspecties en/of preventief werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en met welke frequentie. Belangrijk daarbij is dat er altijd veilig gewerkt kan worden aan en in de kast van de TLC. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de staat van de kast te controleren. - Het vervangen van onderdelen (inclusief levering van de hiervoor benodigde materialen) als gevolg van slijtage of niet meer kunnen voldoen van de onderdelen aan de op dat moment vigerende landelijke afspraken die van toepassing zijn op deze overeenkomst; - Het lokaliseren en opheffen van storingen (inclusief levering van de hiervoor benodigde materialen) aan de TLC, met uitzondering van storingen die niet redelijkerwijze aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden, waaronder storingen als gevolg van: - Doen of nalaten van derden (bijv. aanrijdingsschade, vandalisme); - Van buiten komend onheil (bijv. de directe blikseminslag of het niet goed functioneren van de buiteninstallatie); - Van foutieve input of instructies van of namens opdrachtgever; - Factoren waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, rellen, terroristische aanslagen); - Het gebruik van diensten, hardware of software die niet door opdrachtnemer zijn geleverd, zoals storingen in verband met software of diensten van derden, tenzij deze software of diensten onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst; - Het niet toepassen van passende beveiligingspraktijken door opdrachtgever. Onder onderhouden van de TLC wordt niet verstaan het reinigen en schilderen van de buitenkant van de kast. Sub 2: De opdrachtnemer draagt voor de opdrachtgever zorg voor het in het bezit hebben, actueel houden en voor direct gebruik beschikbaar houden van: - De technische documentatie van de TLC; - De besturingsprogrammatuur van de TLC. Het actualiseren betreft slechts die zaken waarvoor de opdrachtnemer verantwoording draagt in het kader van deze overeenkomst. Sub 3: Voor storingen die conform het gestelde in sub 1 onder punt c niet vallen onder ‘onderhouden van de TLC’ geldt: - Dat werkzaamheden aan dergelijke storingen voor verrekening in aanmerking komen; - Dat opdrachtnemer dergelijke storingen indien mogelijk zal verhelpen (inspanningsverplichting); - Dat opdrachtnemer een inspanningsverplichting heeft om een bijdrage te leveren aan het oplossen van storingen die mogelijk niet direct aan de TLC toe te wijzen zijn, maar de werking van de TLC wel verstoren. - Dat indien het op voorhand duidelijk is dat de daarmee gepaard gaande kosten voor reparatie hoger zijn dan € 2.500,00 (exclusief BTW), opdrachtnemer voor aanvang van werkzaamheden onverwijld melding doet bij de opdrachtgever, zo mogelijk met vermelding van prijsopgave en urgentiebepaling. Opdrachtnemer stemt de kosten af met de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist in een dergelijk geval over het al dan niet uitvoeren van de herstelwerkzaamheden en stelt opdrachtnemer hiervan op de hoogte; - Opdrachtnemer mag in de bij bullit 4 benoemde gevallen wel beperkte werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn in het kader van de veiligheid of die gericht zijn op het beperken van (aanzienlijke) schade. Opdrachtgever dient hiervoor vooraf minimaal mondeling toestemming te hebben gegeven. Sub 4: In geval van wijzigingen aan de TLC informeert opdrachtnemer tijdig en volledig de relevante volgende partijen: - Opdrachtgever; - 1e lijns onderhoudspartij; - Overige tweedelijns onderhoudspartijen die betrokken zijn bij de betreffende storing. Sub 5: De in sub 1 onder a bedoelde beschikbaarheid is onder te verdelen in een beschikbaarheid voor prioriteit 1, 2 en 3 functionaliteiten. De verschillende geprioriteerde TLC functionaliteiten dienen voor minimaal de volgende percentages beschikbaar te zijn (berekend op kwartaalbasis: Prioriteit; Beschikbaarheid in %; Maximaal toegestane niet-beschikbaarheid; Maximale toegestane aaneengesloten niet-beschikbaarheid bij gepland preventief onderhoud. 1; 99,0%; 21,9 uur/kwartaal; Zie artikel 2.5 sub 1. 2; 98,0%; 43,8 uur/kwartaal; Zie artikel 2.5 sub 1. 3; 90%; 219 uur/kwartaal; 168 uur. Bovenstaande beschikbaarheid is inclusief gepland preventief onderhoud en inclusief de tijd benodigd voor de Ketencoördinator iVRI en inclusief de tijd benodigd voor het tweedelijns beheer van ITS applicatie en RIS, en exclusief de tijd benodigd voor het eerstelijns beheer. Daarnaast zal het niet beschikbaar zijn van een prioriteit 1 functionaliteit ook ten koste gaat van de prioriteit 2 en 3 beschikbaarheid. Idem geldt voor het niet beschikbaar zijn van prioriteit 2 functionaliteit voor de prioriteit 3 beschikbaarheid. Per iedere niet-beschikbaarheidstoename tot 1% t.o.v. de overeengekomen norm kan een korting opgelegd worden van 10% van de jaarlijkse vergoeding. De korting geldt per iVRI. Het totaal aan alle voorkomende kortingen ten aanzien van de TLC per iVRI per termijn is gemaximeerd op 50% van de termijnvergoeding voor de desbetreffende iVRI. Rekenvoorbeeld: - Beschikbaarheid (prioriteit 1) tussen 98,9% en 98,0% levert een korting van 10% van de termijnvergoeding. - Beschikbaarheid (prioriteit 2) tussen 96,9% en 96,0% levert een korting van 20% van de termijnvergoeding. Voor alle benoemde onderschrijdingen van de beschikbaarheid geldt een uitzondering indien een onderschrijding aanwijsbaar niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer en tweedelijns beheer- en onderhouder ITS applicatie. Niet beschikbaarheid wordt berekend vanaf het moment dat een melding is verzonden door het systeem van de opdrachtnemer danwel de eerstlijns beheer- en onderhoudspartij aan opdrachtgever. Indien opdrachtnemer van mening is dat een andere iVRI-componentleverancier van de desbetreffende iVRI, niet of niet naar behoren acteert (kwalitatief danwel in responstijd), met een korting tot gevolg, maakt opdrachtnemer hier melding van bij de desbetreffende partij. Indien er geen verandering optreedt na het doen van minimaal drie meldingen, is het opdrachtnemer toegestaan te escaleren naar de opdrachtgever. Opdrachtgever komt op dit moment in actie om actief toe te zien, en indien nodig in te grijpen, zodat de betrokken partijen conform de afgesproken contractvoorwaarden handelen. De uit deze situatie voortvloeiende niet-beschikbaarheid valt buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Opdrachtgever meld een escalatie binnen één werkdag bij de sectormanager beheer. Sub 6: De in sub 5 benoemde functionaliteiten van de TLC betreffen: - Prioriteit 1 functionaliteiten: - beschikbaar zijn om op basis van aansturing door ITS applicatie het verkeer te kunnen regelen (inclusief beschikbaar en operationeel zijn van koppelvlak TLC-FI en eventuele Fallback applicatie). - zorgen voor veilig functioneren van de TLC (zoals aardlekschakelaar, etc.). - zorgen voor de correcte werking van de lokale netwerkvoorziening waarmee de iVRI componenten met elkaar communiceren. - zorgen voor cyber secure functioneren van de TLC conform de landelijke iVRI standaarden (met in acht neming van artikel 5 van dit contract). - Prioriteit 2 functionaliteiten: - zorgen voor inzicht in het functioneren van de TLC (inclusief beschikbaar en operationeel zijn van koppelvlak IVERA-TLC) - Prioriteit 3 functionaliteiten: - alle overige TLC functies zoals lokaal bedieningspaneel, binnenverlichting, etc. |
|  |  | Artikel 2.3: Overige verplichtingen | Sub 1: - de opdrachtnemer is verplicht van alle in verband met het werk voorkomende ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de opdrachtgever, met verstrekking van de volgende gegevens: - tijdstip en plaats; - vermoedelijke oorzaak; - betrokkenen; - de bedrijfstoestand van de TLC; - indien van toepassing, de toestand van het op het moment van het ongeval aanwezig zijnde verkeersmaatregelen. - de opdrachtnemer is verplicht de in punt a. genoemde gegevens binnen vijf werkdagen schriftelijk aan de opdrachtgever te verstrekken. Indien van toepassing dient een situatietekening, van de op het moment van het ongeval aanwezig zijnde verkeersmaatregelen, overlegd te worden. Sub 2: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de iVRI is aangesloten op een netwerkverbinding, conform de landelijk vastgestelde aansluiteisen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer toegang heeft tot dit netwerk voor zover nodig om op afstand te kunnen handelen conform het gestelde in dit contract. Indien geen 24/7 toegang tot het netwerk en de iVRI componenten verzorgt kan worden, telt de tijd totdat toegang verkregen is tot de iVRI en de iVRI componenten niet mee als niet-beschikbaarheid. Sub 3: Twee keer per jaar vindt een overleg plaats tussen opdrachtnemer, opdrachtgever, en de overige tweedelijns beheer- en onderhoudspartijen van de iVRI-componenten om de meldingen, storingen, issues en trends van het afgelopen jaar te bespreken. Hierbij worden eventuele concrete verbetervoorstellen afgestemd en vastgelegd door opdrachtnemer. Binnen 5 werkdagen na dit overleg verstrekt de opdrachtnemer digitaal een verslag met de gemaakte afspraken aan de deelnemers van het overleg. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever voor meer dan één iVRI dit contract gesloten hebben is het toegestaan het tweejaarlijks overleg te voeren aangaande alle iVRI’s. |  |
|  |  | Artikel 2.4: Materialen | Sub 1: De uit het werk komende oude materialen zijn voor de opdrachtgever niet van waarde en vervallen aan de opdrachtnemer met de verplichting deze duurzaam af te voeren behoudens het bepaalde in sub 2. Sub 2: Indien de opdrachtgever oude materialen wil behouden, zal zij dit kenbaar maken vóór het moment waarop deze materialen door de opdrachtnemer van het werk worden afgevoerd. In dat geval draagt de opdrachtgever zorg voor het duurzaam afvoeren van deze materialen. |  |
|  |  | Artikel 2.5: Nadere bepalingen | Sub 1: De opdrachtnemer mag zo lang ze geen impact hebben op de beschikbaarheid van de TLC onderhoudswerkzaamheden zowel binnen als buiten de voor hem gebruikelijke werktijden uitvoeren. Indien de TLC ten gevolg van de geplande onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar is, dienen deze werkzaamheden op werkdagen buiten de volgende perioden plaats te vinden: 06:30 – 09:30 uur en 15:00 – 18:30 uur. Daarbij mag de TLC niet beschikbaar zijn voor maximaal de volgende duur, met in achtneming van de minimale TLC beschikbaarheid (zie artikel 2.2 sub 5): Tijdstip; Maximale duur niet-beschikbaarheid. 06:30 – 09:30 uur; 0 minuten. 09:30 – 15:00 uur; 10 minuten. 15:00 – 18:30 uur; 0 minuten. 18:30 – 06:30 uur; 60 minuten. De opdrachtnemer kan aan het werken buiten de gebruikelijke werktijden geen rechten ontlenen op bijbetaling. De kosten voor eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen mogen separaat verrekend worden. Sub 2: Indien de TLC als gevolg van een storing buiten bedrijf is, dient ook tijdens de in sub 1 genoemde perioden gewerkt te worden om de TLC zo snel mogelijk, maar uiterlijk in de termijn genoemd in artikel 2.2 sub 5 aangegeven “Maximale toegestane aaneengesloten niet-beschikbaarheid bij storing” weer in bedrijf te kunnen stellen. Sub 3: De periode waarbij de verkeerslantaarns gedoofd zijn c.q. op geel knipperen staan dient ook binnen de in sub 1 genoemde perioden, zo kort mogelijk te zijn. Sub 4: De opdrachtnemer dient storingsmeldingen gedurende 24 uur per etmaal op één telefoonnummer en e-mailadres te kunnen ontvangen. De opdrachtgever kan meldingen van de opdrachtnemer gedurende 24 uur per etmaal op één telefoonnummer ontvangen. Sub 5: Na een storingsmelding gedaan door de opdrachtgever of overige hiertoe gemandateerde partij dient de opdrachtnemer als volgt te handelen: - Indien de storingsmelding de beschikbaarheid van een prioriteit 1 functie van de TLC betreft, dient de opdrachtnemer binnen 1 uur na ontvangst van de storingsmelding de terugmelding van ontvangst van de melding aan de melder te geven. Uiterlijk binnen 1 uur na voorlopig herstel (indien van toepassing) en na opheffing van de storing geeft opdrachtnemer hiervan terugmelding aan de melder van de storing. Voor elke gebeurtenis waarmee de genoemde termijn met minimaal 2 uur wordt overschreden kan opdrachtgever een korting opleggen van €50,-. Alle kortingen voor de TLC bij elkaar opgeteld zijn per termijn gemaximeerd tot 50% van de termijnvergoeding. - Indien de storingsmelding de beschikbaarheid van een prioriteit 2 functie van de TLC betreft, dient de opdrachtnemer binnen 8 uren na ontvangst van de storingsmelding de terugmelding van ontvangst van de melding aan de melder te geven. Uiterlijk de volgende werkdag na voorlopig herstel (indien van toepassing) en na opheffing van de storing geeft opdrachtnemer hiervan terugmelding aan de melder van de storing. Voor elke gebeurtenis waarmee de genoemde termijn met minimaal 8 uur wordt overschreden kan opdrachtgever een korting opleggen van €50,-. Alle kortingen voor de TLC bij elkaar opgeteld zijn per termijn gemaximeerd tot 50% van de termijnvergoeding. - Indien de storingsmelding de beschikbaarheid van een prioriteit 3 functie van de TLC betreft, dient de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de storingsmelding de terugmelding van ontvangst van de melding aan de melder te geven. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na voorlopig herstel (indien van toepassing) en na opheffing van de storing geeft opdrachtnemer hiervan terugmelding aan de melder van de storing. Voor elke gebeurtenis waarmee de genoemde termijn met minimaal 1 werkdag wordt overschreden kan opdrachtgever een korting opleggen van €50,-. Alle kortingen voor de TLC bij elkaar opgeteld zijn per termijn gemaximeerd tot 50% van de termijnvergoeding. - Indien de storingsmelding inbreuk op het gebied van Cyber security betreft, dient de TLC binnen 4 uur dusdanig veilig gesteld te worden dat de gevolgen van de betreffende inbreuk zoveel mogelijk wordt beperkt of idealiter te niet wordt gedaan. Initieel onderzoek mag op afstand plaatsvinden met in acht name van hetgeen bepaald in bullit 1 tot en met 4. Reset van de TLC kan op afstand plaatsvinden met in acht name van de genoemde eerste en tweede terugmeldtijden en hetgeen bepaald in bullit 1, alleen na overleg en met toestemming van de opdrachtgever en alleen indien een prioriteit 1 functie van de TLC niet beschikbaar is. Reset van de TLC op afstand mag alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de opdrachtgever en alleen indien een prioriteit 2 functie van de TLC niet beschikbaar is buiten de genoemde perioden zoals benoemd in sub 1. Zodra de storing is opgelost stelt opdrachtnemer de opdrachtgever conform de terugmeldtijden zoals benoemd in Sub 5 hiervan op de hoogte. Sub 6: Bij een storingsmelding kan de opdrachtgever bepalen, dat het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden vooraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever moet worden medegedeeld. Sub 7: Indien het voor de voortgang van de werkzaamheden aan de TLC noodzakelijk is, is de opdrachtnemer bij afwezigheid van de opdrachtgever bevoegd met inachtneming van het gestelde in sub 1 en sub 2 de verkeersregeling in- of uit te schakelen. Sub 8: Indien de opdrachtnemer, nadat hij is aangevangen met het opheffen van de storing, de installatie in ongeregelde toestand moet achterlaten als gevolg van het niet direct ter plekke kunnen opheffen van die storing, dient dit aan de opdrachtgever te worden gemeld. Een locatie mag in een dergelijk geval echter nooit in een onveilige situatie achtergelaten worden. Opdrachtnemer dient eerst een veilige situatie te creëren alvorens de installatie achter te laten. Sub 9: Tenminste 7 dagen voordat de opdrachtnemer het preventief onderhoud wil gaan uitvoeren die impact heeft op de beschikbaarheid van de TLC, dient overleg te worden gepleegd met de opdrachtgever. Tevens dient de opdrachtnemer voor daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden, dit aan de opdrachtgever te melden. Dit geldt zowel voor werkzaamheden met als zonder impact op de beschikbaarheid van de TLC. Bij impact op de beschikbaarheid van de TLC is het zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan preventief onderhoud uit te voeren. Na afloop van het preventief onderhoud dient de opdrachtnemer zich telefonisch af te melden bij de opdrachtgever, waarbij eventuele geconstateerde bijzonderheden meteen gemeld moeten worden. Sub 10: Indien de opdrachtnemer niet of niet binnen 2 uur op het afgesproken tijdstip aanwezig is voor het preventief onderhoud, kunnen de eventueel door de opdrachtgever extra gemaakte kosten voor verkeersmaatregelen bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht, tenzij het niet verschijnen van de opdrachtnemer een gevolg is van overmacht. Dit bedrag dient te worden verrekend op de eerstvolgende factuur van de opdrachtnemer aan opdrachtgever. Indien de opdrachtnemer niet binnen 2 uur na het afgesproken tijdstip met de werkzaamheden kan aanvangen, of tijdens de uitvoering de werkzaamheden moet onderbreken respectievelijk beëindigen, een en ander als gevolg van handelen of nalatigheid van de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer de kosten als gevolg van wachttijden in rekening brengen. Eventuele calamiteiten die het werken aan de iVRI niet mogelijk maken vallen hier buiten. Indien het opdrachtnemer door overmacht of uitloop van werkzaamheden niet gaat lukken om uiterlijk 2 uur na het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient opdrachtnemer dit uiterlijk 2 uur voor het afgesproken tijdstip bij opdrachtgever te melden. Sub 11: De planning van het preventief onderhoud kan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden worden aangepast. Indien de aanpassing korter dan deze periode plaatsvindt, heeft opdrachtgever dan wel opdrachtnemer recht hetgeen beschreven in sub 10 van toepassing te verklaren. Sub 12: De opdrachtgever zal de opdrachtnemer schriftelijk mededelen welke personen of instanties eveneens de bevoegdheid hebben tot het melden van storingen bij de opdrachtnemer. Sub 13: Opdrachtnemer is gezamenlijk met eventuele andere tweedelijns beheer en onderhoudspartijen verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gehele iVRI. Indien de opdrachtnemer na een door of namens de opdrachtgever gedane storingsmelding aan deze iVRI geen storing constateert, of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen behoort, kunnen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in rekening worden gebracht, mits deze buiten de kaders van redelijkheid en billijkheid van de contractverantwoordelijkheid vallen. Evenredig aan artikel 2.2 sub 1 lid d. Sub 14: Direct na het opheffen van een storing moet, op een door de opdrachtgever bij de aanvang van het contract aan te geven wijze en naar door opdrachtgever aan te wijzen partijen, een gereedmelding van de storing geschieden. Dit betreffen in ieder geval de volgende partijen: - Opdrachtgever; - 1e lijns onderhoudspartij; - Overige tweedelijns onderhoudspartijen die betrokken zijn bij de betreffende storing. Sub 15: Opdrachtnemer maakt maandelijks een berekening van de beschikbaarheid van de voorafgaande 3 maanden. Deze berekening stuurt de opdrachtnemer naar opdrachtgever. Het is aan opdrachtnemer te verifiëren of deze beschikbaarheid juist is. |
|  |  | Artikel 2.6: Voortgangsrapport | Sub 1: Binnen twee weken na een werkzaamheid aan de TLC moet een voortgangsrapport (digitaal) aan opdrachtgever worden aangeboden. Indien opdrachtnemer voor deze iVRI of raamovereenkomst reeds een maandelijkse rapportageverplichting heeft, mag deze voortgangsrapportage met deze verplichting gecombineerd worden. Sub 2: In het voortgangsrapport dienen ten minste te zijn opgenomen: - een korte omschrijving van de eventueel uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de TLC met vermelding van de daarbij eventueel vervangen onderdelen. In geval van schade dient tevens vermeld te worden waardoor deze schade vermoedelijk is veroorzaakt; - de melding als bedoeld in artikel 2.2, sub 3 (indien van toepassing); - de datum en tijdstip waarop een eventuele storingsmelding werd ontvangen; - de datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zijn verricht - de datum en tijdstip waarop de storing is opgelost en daarmee de betreffende TLC functie weer beschikbaar kwam. - de door opdrachtgever aangezegde op te leggen kortingen. Na het uitvoeren van werkzaamheden ten gevolge van een storing dient eenzelfde voortgangsrapport te worden aangeboden. Sub 3: Op de (digitale) logkaart dienen de aan de TLC verrichte werkzaamheden beknopt te worden opgetekend onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de uitvoering alsmede naam en paraaf van de betrokkene. Sub 4: Indien onderdelen van de TLC vervangen worden, is het aan de opdrachtnemer om deugdelijke vervangende onderdelen te gebruiken zodat voldaan blijft worden aan de geëiste beschikbaarheid. Voor vervangende onderdelen gelden minimaal dezelfde eisen als gesteld in de initiële levering (denk hierbij aan garantie, duurzaamheid en circulariteit). |  |
|  |  | Artikel 2.7: Software updates | Sub 1: Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om alle verplichte software updates voor de TLC, als gevolg van de diverse artikelen binnen dit onderhoudscontract, zoveel mogelijk te bundelen tot één moment van updates per iVRI per jaar. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van updates en upgrades die in het kader van veiligheid of andere zwaarwegende belangen direct of met spoed moeten worden uitgevoerd. Sub 2: De opdrachtnemer dient voor de werkzaamheden als gevolg van het aanpassen van de TLC op verzoek van opdrachtgever (bijvoorbeeld door het toevoegen van een signaalgroep, aanpassen rijstrookindeling en dergelijke) vooraf een prijsopgave te doen aan opdrachtgever. Pas na opdrachtverlening wordt de update doorgevoerd. Sub 3: Opdrachtnemer is bij een update te allen tijde verplicht af te stemmen met de opdrachtgever in verband met de beschikbaarheid van de iVRI in de keten en de integrale werking van de iVRI. Sub 4: Opdrachtnemer is maximaal eens in de drie jaar verplicht, kosteloos een wijziging aan te brengen in de users (aantal en eigenschappen) van de TLC ten behoeve van de (reeds actieve of nieuwe) ITS-applicatie wanneer de opdrachtgever dit wenst. |  |
|  | Artikel 2.8: Respons- en hersteltijden (Optioneel) | Sub 1: Indien een storing leidt tot geel knipperen of doven van de TLC is de opdrachtnemer verplicht de onderstaande respons- en hersteltijden in acht te nemen. Responstijd; Hersteltijd. 4 uur; 8 uur. |
| 3. ITS applicatie |  |  |  |  |
|  |  | Artikel 3.1: Algemene beschrijving | Sub 1: De opdrachtnemer verbindt zich, met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen, tot het onderhouden van de ITS applicatie van de iVRI in eigendom van Provincie Noord-Holland gelegen op het kruispunt XXXXXXX. Sub 2: Het in sub 1 bedoelde onderhouden van de ITS applicatie dient zodanig te geschieden dat bij goed functioneren van de overige iVRI componenten de ITS applicatie veilig en bedrijfszeker functioneert zoals vastgelegd in de beschrijving die ten grondslag heeft gelegen aan de bouw van de ITS applicatie en conform alle vigerende iVRI standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en door CROW gepubliceerd op de kennisbank van CROW. Sub 3: De opdrachtnemer is gezamenlijk met de eventuele overige gecontracteerde onderhoudspartijen voor deze iVRI (tweedelijns TLC beheer en onderhoudspartij, overige 2e lijns ITS app beheer en onderhoudspartij, 2e lijns ITS app host beheer en onderhoudspartij, 2e lijns fallback applicatie (indien toegepast) beheer en onderhoudspartij) verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de iVRI in de data-keten en de daarbij behorende datakwaliteit, conform de afspraken beschreven in deze overeenkomst. Sub 4: Beschikbaarheid van de iVRI wordt vastgesteld door de Key Performance Indicator (KPI) van het systeem van de opdrachtnemer. |  |
|  |  | Artikel 3.2 Nadere beschrijving | Sub 1: In deze overeenkomst wordt onder “onderhouden van de ITS applicatie” verstaan: - Alle correctieve en preventieve werkzaamheden die benodigd zijn om de ITS applicatie-functies beschikbaar te laten zijn en veilig te laten functioneren gedurende de duur van deze overeenkomst. Het is daarbij aan de opdrachtnemer welke inspecties en/of preventief werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en met welke frequentie. Belangrijk daarbij is dat er altijd veilig gewerkt kan worden aan de ITS applicatie. - Het (indien van toepassing) vervangen van onderdelen (inclusief levering van de hiervoor benodigde materialen) als gevolg van slijtage of niet meer kunnen voldoen van de onderdelen aan de landelijke afspraken; - Het lokaliseren en opheffen van storingen (inclusief levering van de hiervoor benodigde materialen) als gevolg van schade is geen onderdeel van het onderhouden. Hieronder worden storingen verstaan aan de ITS applicatie als gevolg van: - Doen of nalaten van derden (bijv. aanrijdingsschade, vandalisme); - Van buiten komend onheil (bijv. de directe blikseminslag of het niet goed functioneren van de buiteninstallatie); - Van foutieve input of instructies van of namens opdrachtgever; - Factoren waarop opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld natuurrampen, oorlog, rellen, terroristische aanslagen); - Het gebruik van diensten, hardware of software die niet door opdrachtnemer zijn geleverd, zoals storingen in verband met software of diensten van derden, tenzij deze software of diensten onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst; - Het niet toepassen van passende beveiligingspraktijken door opdrachtgever. Sub 2: De opdrachtnemer draagt voor de opdrachtgever zorg voor het in het bezit hebben, actueel houden en voor direct gebruik beschikbaar houden van: - De technische documentatie van de ITS applicatie; - De besturingsprogrammatuur van de ITS applicatie. Het actualiseren betreft slechts die zaken waarvoor de opdrachtnemer verantwoording draagt in het kader van deze overeenkomst. Sub 3: Voor storingen die conform het gestelde in sub 1 onder punt c niet vallen onder ‘onderhouden van de ITS applicatie’ geldt: - Dat opdrachtnemer dergelijke storingen indien mogelijk zal verhelpen (inspanningsverplichting); - Dat opdrachtnemer een inspanningsverplichting heeft om een bijdrage te leveren aan het oplossen van storingen die mogelijk niet direct aan de ITS applicatie toe te wijzen zijn, maar de werking van de ITS applicatie wel verstoren; - Dat indien het op voorhand duidelijk is dat de daarmee gepaard gaande kosten voor reparatie hoger zijn dan € 2.500,00 (exclusief BTW), opdrachtnemer voor aanvang van werkzaamheden onverwijld melding doet bij de opdrachtgever zo mogelijk met vermelding van prijsopgave en urgentiebepaling. Opdrachtnemer stemt de kosten af met de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist in een dergelijk geval over het al dan niet uitvoeren van de herstelwerkzaamheden en stelt opdrachtnemer hiervan op de hoogte; - Opdrachtnemer mag in de bij bullit 3 benoemde gevallen wel beperkte werkzaamheden uitvoeren die noodzakelijk zijn in het kader van de veiligheid of die gericht zijn op het beperken van (aanzienlijke) schade. Opdrachtgever dient hiervoor vooraf minimaal mondeling toestemming te hebben gegeven. In dat geval betaalt Opdrachtgever de kosten voor deze werkzaamheden. Sub 4: In geval van wijzigingen aan de ITS applicatie informeert opdrachtnemer tijdig en volledig de relevante volgende partijen: - Opdrachtgever; - 1e lijns onderhoudspartij; - Overige tweedelijns onderhoudspartijen die betrokken zijn bij de betreffende storing. Sub 5: De in sub 1 onder a bedoelde beschikbaarheid is onder te verdelen in een beschikbaarheid voor prioriteit 1, 2 en 3 functionaliteiten. De verschillend geprioriteerde ITS applicatie functionaliteiten dienen voor minimaal de volgende percentages beschikbaar te zijn (berekend op jaarbasis over een kalenderjaar): Prioriteit; Beschikbaarheid in %; Maximaal toegestane niet-beschikbaarheid; Maximale toegestane aaneengesloten niet-beschikbaarheid bij gepland preventief onderhoud. 1; 99,0%; 21,9 uur/kwartaal; Zie artikel 3.5 sub 1. 2; 98,0%; 43,8 uur/kwartaal; Zie artikel 3.5 sub 1. 3; 90%; 219 uur/kwartaal; 168 uur. Bovenstaande beschikbaarheid is inclusief gepland preventief onderhoud en inclusief de tijd benodigd voor het tweedelijns beheer van TLC, en exclusief de tijd benodigd voor het eerstelijns beheer. Daarnaast zal het niet beschikbaar zijn van een prioriteit 1 functionaliteit ook ten koste gaat van de prioriteit 2 en 3 beschikbaarheid. Idem geldt voor het niet beschikbaar zijn van prioriteit 2 functionaliteit voor de prioriteit 3 beschikbaarheid. Per iedere niet-beschikbaarheidstoename tot 1% t.o.v. de overeengekomen norm kan een korting opgelegd worden van 10% van de jaarlijkse vergoeding. De korting geldt per iVRI. Het totaal aan alle voorkomende kortingen ten aanzien van de ITS-applicatie per iVRI per termijn is gemaximeerd op 50% van de termijnvergoeding voor de desbetreffende iVRI. Rekenvoorbeeld: - Beschikbaarheid (prioriteit 1) tussen 98,9% en 98,0% levert een korting van 10% van de termijn vergoeding. - Beschikbaarheid (prioriteit 2) tussen 96,9% en 96,0% levert een korting van 20% van de termijn vergoeding. Voor alle benoemde onderschrijdingen van de beschikbaarheid geldt een uitzondering indien een onderschrijding aanwijsbaar niet toerekenbaar is aan Opdrachtnemer en tweedelijns beheer ITS applicatie. Niet beschikbaarheid wordt berekend vanaf het moment dat een melding is verzonden door het systeem van de opdrachtnemer danwel de eerstelijns beheer- en onderhoudspartij aan Opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer van mening is dat een andere iVRI-componentleverancier van de desbetreffende iVRI, niet of niet naar behoren acteert (kwalitatief danwel in responstijd), met een korting tot gevolg, maakt opdrachtnemer hier melding van bij de desbetreffende partij. Indien er geen verandering optreedt na het doen van minimaal drie meldingen, is het opdrachtnemer toegestaan te escaleren naar de opdrachtgever. Opdrachtgever komt op dit moment in actie om actief toe te zien, en indien nodig in te grijpen, zodat de betrokken partijen conform de afgesproken contractvoorwaarden handelen. De uit deze situatie voortvloeiende niet-beschikbaarheid valt buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer. Opdrachtgever meld een escalatie binnen één werkdag bij de sectormanager beheer. Sub 6: De in sub 5 benoemde functionaliteiten van de ITS applicatie betreffen: - Prioriteit 1 functionaliteiten: - zorgen voor op gespecificeerde wijze regelen van het verkeer (inclusief beschikbaar en operationeel zijn van koppelvlak TLC-FI). - zorgen voor cyber secure functioneren van de ITS applicatie conform de landelijke iVRI standaarden (met in acht neming van artikel 5 van dit contract). - Prioriteit 2 functionaliteiten: - zorgen voor inzicht in het functioneren van de ITS applicatie (inclusief beschikbaar en operationeel zijn van koppelvlak IVERA-APP) - Prioriteit 3 functionaliteiten: - alle overige ITS applicatie functies. |
|  |  | Artikel 3.3: Overige verplichtingen | Sub 1: - de opdrachtnemer is verplicht van alle in verband met het werk voorkomende ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de opdrachtgever, met verstrekking van de volgende gegevens: - tijdstip en plaats; - vermoedelijke oorzaak; - betrokkenen; - de bedrijfstoestand van de ITS applicatie; - indien van toepassing, de toestand van het op het moment van het ongeval aanwezig zijnde verkeersmaatregelen. - de opdrachtnemer is verplicht de in punt a. genoemde gegevens binnen vijf werkdagen schriftelijk aan de opdrachtgever te verstrekken. Indien van toepassing dient een situatietekening, van de op het moment van het ongeval aanwezig zijnde verkeersmaatregelen, overlegd te worden. Sub 2: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de iVRI is aangesloten op een netwerkverbinding, conform de landelijk vastgestelde aansluiteisen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer toegang heeft tot dit netwerk voor zover nodig om op afstand te kunnen handelen conform het gestelde in dit contract. Indien geen 24/7 toegang tot het netwerk en de iVRI componenten verzorgt kan worden, telt de tijd totdat toegang verkregen is tot de iVRI en de iVRI componenten niet mee als niet-beschikbaarheid. Sub 3: Twee keer per jaar vindt een overleg plaats tussen opdrachtnemer, opdrachtgever en de overige tweedelijns beheer- en onderhoudspartijen van de iVRI-componenten om de meldingen, storingen, issues en trends van het afgelopen jaar te bespreken. Hierbij worden eventuele concrete verbetervoorstellen afgestemd en vastgelegd door opdrachtnemer. Binnen 5 werkdagen na dit overleg verstrekt de opdrachtnemer digitaal een verslag met de gemaakte afspraken aan de deelnemers van het overleg. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever voor meer dan één iVRI dit contract gesloten hebben is het toegestaan het tweejaarlijks overleg te voeren aangaande alle iVRI’s. |  |
|  |  | Artikel 3.4: Materialen | Sub 1: De uit het werk komende oude materialen zijn voor de opdrachtgever niet van waarde en vervallen aan de opdrachtnemer met de verplichting deze duurzaam af te voeren behoudens het bepaalde in sub 2. Sub 2: Indien de opdrachtgever oude materialen wil behouden, zal zij dit kenbaar maken vóór het moment waarop deze materialen door de opdrachtnemer van het werk worden afgevoerd. In dat geval draagt de opdrachtgever zorg voor het duurzaam afvoeren van deze materialen. |  |
|  |  | Artikel 3.5: Nadere bepalingen | Sub 1: De opdrachtnemer mag zo lang ze geen impact hebben op de beschikbaarheid van de ITS applicatie onderhoudswerkzaamheden zowel binnen als buiten de voor hem gebruikelijke werktijden uitvoeren. Indien de ITS applicatie ten gevolg van de geplande onderhoudswerkzaamheden niet beschikbaar is, dienen deze werkzaamheden op werkdagen buiten de volgende perioden plaats te vinden: 06:30 – 09:30 uur en 15:00 – 18:30 uur. Daarbij mag de ITS applicatie niet beschikbaar zijn voor maximaal de onderstaande duur met in achtneming van de minimale ITS applicatie beschikbaarheid (zie artikel 3.2 sub 5): Tijdstip; Maximale duur niet-beschikbaarheid. 06:30 – 09:30 uur; 0 minuten. 09:30 – 15:00 uur; 10 minuten. 15:00 – 18:30 uur; 0 minuten. 18:30 – 06:30 uur; 60 minuten. De opdrachtnemer kan aan het werken buiten de gebruikelijke werktijden geen rechten ontlenen op bijbetaling. De kosten voor eventueel noodzakelijke verkeersmaatregelen mogen separaat verrekend worden. Sub 2: Indien de ITS applicatie als gevolg van een storing buiten bedrijf is, dient ook tijdens de in sub 1 genoemde perioden gewerkt te worden om de ITS applicatie zo snel mogelijk, maar uiterlijk in de termijn genoemd in artikel 3.2 sub 5 aangegeven “Maximale toegestane aaneengesloten niet-beschikbaarheid bij storing” weer in bedrijf te kunnen stellen. Sub 3: De opdrachtnemer dient storingsmeldingen gedurende 24 uur per etmaal op één telefoonnummer en e-mailadres te kunnen ontvangen. De opdrachtgever kan meldingen van de opdrachtnemer gedurende 24 uur per etmaal op één telefoonnummer ontvangen. Sub 4: Na een storingsmelding gedaan door de opdrachtgever of overige hiertoe gemandateerde partij dient de opdrachtnemer als volgt te handelen: - Indien de storingsmelding de beschikbaarheid van een prioriteit 1 functie van de TLC betreft, dient de opdrachtnemer binnen 1 uur na ontvangst van de storingsmelding de terugmelding van ontvangst van de melding aan de melder te geven. Uiterlijk binnen 1 uur na voorlopig herstel (indien van toepasing) en na opheffing van de storing geeft opdrachtnemer hiervan terugmelding aan de melder van de storing. Voor elke gebeurtenis waarmee de genoemde termijn met minimaal 2 uur wordt overschreden kan opdrachtgever een korting opleggen van €50,-. Alle kortingen voor de TLC bij elkaar opgeteld zijn per termijn gemaximeerd tot 50% van de termijnvergoeding. - Indien de storingsmelding de beschikbaarheid van een prioriteit 2 functie van de TLC betreft, dient de opdrachtnemer binnen 8 uren na ontvangst van de storingsmelding de terugmelding van ontvangst van de melding aan de melder te geven. Uiterlijk de volgende werkdag na voorlopig herstel (indien van toepasing) en na opheffing van de storing geeft opdrachtnemer hiervan terugmelding aan de melder van de storing. Voor elke gebeurtenis waarmee de genoemde termijn met minimaal 8 uur wordt overschreden kan opdrachtgever een korting opleggen van €50,-. Alle kortingen voor de TLC bij elkaar opgeteld zijn per termijn gemaximeerd tot 50% van de termijnvergoeding. - Indien de storingsmelding de beschikbaarheid van een prioriteit 3 functie van de TLC betreft, dient de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na ontvangst van de storingsmelding de terugmelding van ontvangst van de melding aan de melder te geven. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na voorlopig herstel (indien van toepasing) en na opheffing van de storing geeft opdrachtnemer hiervan terugmelding aan de melder van de storing. Voor elke gebeurtenis waarmee de genoemde termijn met minimaal 1 werkdag wordt overschreden kan opdrachtgever een korting opleggen van €50,-. Alle kortingen voor de TLC bij elkaar opgeteld zijn per termijn gemaximeerd tot 50% van de termijnvergoeding. - Indien de storingsmelding inbreuk op het gebied van Cyber security betreft, dient de TLC binnen 4 uur dusdanig veilig gesteld te worden dat de gevolgen van de betreffende inbreuk zoveel mogelijk wordt beperkt of idealiter te niet wordt gedaan. Initieel onderzoek kan op afstand plaatsvinden met in acht name van hetgeen bepaald in bullit 1 tot en met 4. Reset van de ITS applicatie kan op afstand plaatsvinden met in acht name van de genoemde eerste en tweede terugmeldtijden en hetgeen bepaald in bullit 1, alleen na overleg en met toestemming van de opdrachtgever en alleen indien een prioriteit 1 functie van de ITS applicatie niet beschikbaar is. Reset van de ITS applicatie op afstand mag alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de opdrachtgever en alleen indien een prioriteit 2 functie van de ITS applicatie niet beschikbaar is buiten de genoemde perioden zoals benoemd in sub 1. Zodra de storing is opgelost stelt opdrachtnemer de opdrachtgever conform de terugmeldtijden zoals benoemd in Sub 4 hiervan op de hoogte. Sub 5: Bij een storingsmelding kan de opdrachtgever bepalen, dat het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden vooraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever moet worden medegedeeld. Sub 6: Indien zulks voor de voortgang van de werkzaamheden aan de ITS applicatie noodzakelijk is, is de opdrachtnemer bij afwezigheid van de opdrachtgever bevoegd met inachtneming van het gestelde in sub 1 en sub 2 de verkeersregeling in- of uit te schakelen. Sub 8: Indien de opdrachtnemer, nadat hij is aangevangen met het opheffen van de storing, de installatie in ongeregelde toestand moet achterlaten als gevolg van het niet direct ter plekke kunnen opheffen van die storing, dient dit aan de opdrachtgever te worden gemeld. Een locatie mag in een dergelijk geval echter nooit in een onveilige situatie achtergelaten worden. Opdrachtnemer dient eerst een veilige situatie te creëren alvorens de installatie achter te laten. Sub 9: Tenminste 7 dagen voordat de opdrachtnemer het preventief onderhoud wil gaan uitvoeren die impact heeft op de beschikbaarheid van de ITS applicatie, dient overleg te worden gepleegd met de opdrachtgever. Tevens dient de opdrachtnemer voor daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden, dit aan de opdrachtgever te melden. Dit geldt zowel voor werkzaamheden met als zonder impact op de beschikbaarheid van de ITS applicatie. Bij impact op de beschikbaarheid van de ITS applicatie is het zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever niet toegestaan preventief onderhoud uit te voeren. Na afloop van het preventief onderhoud dient de opdrachtnemer zich telefonisch af te melden bij de opdrachtgever, waarbij eventuele geconstateerde bijzonderheden meteen gemeld moeten worden. Sub 10: Indien de opdrachtnemer niet of niet binnen 2 uur op het afgesproken tijdstip gestart is met het vooraf ingepland onderhoud, kunnen de eventueel door de opdrachtgever extra gemaakte kosten voor verkeersmaatregelen bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht, tenzij het niet starten van de opdrachtnemer een gevolg is van overmacht. Dit bedrag dient te worden verrekend op de eerstvolgende factuur van de opdrachtnemer aan opdrachtgever. Indien de opdrachtnemer niet binnen 2 uur na het afgesproken tijdstip met de werkzaamheden kan aanvangen, of tijdens de uitvoering de werkzaamheden moet onderbreken respectievelijk beëindigen, een en ander als gevolg van handelen of nalatigheid van de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer de kosten als gevolg van wachttijden in rekening brengen. Eventuele calamiteiten die het werken aan de iVRI niet mogelijk maken vallen hier buiten. Indien het opdrachtnemer door overmacht of uitloop van werkzaamheden niet gaat lukken om uiterlijk 2 uur na het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn, dient opdrachtnemer dit uiterlijk 2 uur voor het afgesproken tijdstip bij opdrachtgever te melden. Sub 11: De planning van het preventief onderhoud kan uiterlijk 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden worden aangepast. Indien de aanpassing korter dan deze periode plaatsvindt, heeft opdrachtgever dan wel opdrachtnemer recht hetgeen beschreven in sub 10 van toepassing te verklaren. Sub 12: De opdrachtgever zal de opdrachtnemer schriftelijk mededelen welke personen of instanties eveneens de bevoegdheid hebben tot het melden van storingen bij de opdrachtnemer. Sub 13: Opdrachtnemer is gezamenlijk met eventuele andere tweedelijns beheer en onderhoudspartijen verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de gehele iVRI. Indien de opdrachtnemer na een door of namens de opdrachtgever gedane storingsmelding aan de iVRI geen storing constateert, of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen behoort, kunnen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in rekening worden gebracht, mits deze buiten de kaders van redelijkheid en billijkheid van de contractverantwoordelijkheid vallen. Evenredig aan artikel 4.2 sub 1 lid d. Sub 14: De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting om een bijdrage te leveren aan het oplossen van storingen die mogelijk niet direct aan de ITS applicatie toe te wijzen zijn, maar de werking van de ITS applicatie wel verstoren. Sub 15: Direct na het opheffen van een storing moet, op een door de opdrachtgever bij de aanvang van het contract aan te geven wijze en naar door opdrachtgever aan te wijzen partijen, een gereedmelding van de storing geschieden. Dit betreffen in ieder geval de volgende partijen: - Opdrachtgever; - 1e-lijns onderhoudspartij; - Overige tweedelijns onderhoudspartijen die betrokken zijn bij de betreffende storing. Sub 16: Opdrachtnemer maakt maandelijks een berekening van de beschikbaarheid van de voorafgaande 3 maanden. Deze berekening stuurt de opdrachtnemer naar opdrachtgever. Het is aan opdrachtnemer te verifiëren of deze beschikbaarheid juist is. |
|  |  | Artikel 3.6: Voortgangsrapport | Sub 1: Binnen twee weken na een werkzaamheid aan de ITS applicatie moet een voortgangsrapport (digitaal) aan opdrachtgever worden aangeboden. Indien opdrachtnemer voor deze iVRI of raamovereenkomst reeds een maandelijkse rapportageverplichting heeft, mag deze voortgangsrapportage met deze verplichting gecombineerd worden. Sub 2: In het voortgangsrapport dienen ten minste te zijn opgenomen: - een korte omschrijving van de eventueel uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan de ITS applicatie met vermelding van de daarbij eventueel vervangen onderdelen. In geval van schade dient tevens vermeld te worden waardoor deze schade vermoedelijk is veroorzaakt; - de melding als bedoeld in artikel 3.2, sub 3 (indien van toepassing); - de datum en tijdstip waarop een eventuele storingsmelding werd ontvangen; - de datum en tijdstip waarop de werkzaamheden zijn verricht - de datum en tijdstip waarop de storing is opgelost en daarmee de betreffende ITS applicatie functie weer beschikbaar kwam. - de door opdrachtgever aangezegde op te leggen kortingen. Na het uitvoeren van werkzaamheden ten gevolge van een storing dient eenzelfde voortgangsrapport te worden aangeboden. Sub 3: Op de (digitale) logkaart dienen de aan de ITS applicatie verrichte werkzaamheden beknopt te worden opgetekend onder vermelding van datum en tijdstip van aanvang en voltooiing van de uitvoering alsmede naam en paraaf van de betrokkene. Sub 4: Indien onderdelen van de ITS applicatie vervangen worden, is het aan de opdrachtnemer om deugdelijke vervangende onderdelen te gebruiken zodat voldaan blijft worden aan de geëiste beschikbaarheid. Voor vervangende onderdelen gelden minimaal dezelfde eisen als gesteld in de initiële levering (denk hierbij aan garantie, duurzaamheid en circulariteit). |  |
|  |  | Artikel 3.8: Software updates | Sub 1: Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om alle verplichte updates van de betreffende ITS applicatie(s), als gevolg van de diverse artikelen binnen dit onderhoudscontract, zoveel mogelijk te bundelen tot één moment van updates per ITS applicatie per jaar. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van updates en upgrades die in het kader van veiligheid of andere zwaarwegende belangen direct of met spoed moeten worden uitgevoerd. Sub 2: De opdrachtnemer dient voor de werkzaamheden als gevolg van het aanpassen van de ITS applicatie op verzoek van opdrachtgever (bijvoorbeeld door het toevoegen van een signaalgroep, aanpassen rijstrookindeling en dergelijke) vooraf een prijsopgave te doen aan opdrachtgever. Pas na opdrachtverlening wordt de update doorgevoerd. Sub 3: Opdrachtnemer is bij een update te allen tijde verplicht af te stemmen met de opdrachtgever in verband met de beschikbaarheid van de iVRI in de keten en de integrale werking van de iVRI. |  |
| 5. Updates |  |  |  |
|  | Artikel 5.1: Software/firmware updates | Dit artikel heeft betrekking op de volgende iVRI componenten: - TLC - ITS applicatie(s) De standaarden waar in dit artikel naar verwezen wordt betreffen alle iVRI standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en door CROW gepubliceerd op de kennisbank van het CROW. De wet- en regelgeving waar in dit artikel naar verwezen wordt betreffen in ieder geval, maar niet limitatief: - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO) (Het betreft hier de op de iVRI van toepassingen zijnde wet- en regelgeving in de BIO, vastgesteld door de SC) De normen waar in dit artikel naar verwezen wordt betreffen (niet limitatief): - ISO27001 Sub 1: Opdrachtnemer verzorgt dat de betreffende TLC te allen tijde: - Voorzien zijn een geldig iVRI certificaat en daarmee werken conform de toegestane versies van de standaarden (met uitzondering van de ITS applicatie(s)) en RIS; - Voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving; - Kunnen functioneren binnen aan de organisatie van Opdrachtgever geldende normen. Sub 2: Indien vereist voor het voldoen aan hetgeen genoemd in artikel 5.1, sub 1 voert de opdrachtnemer eenmaal per drie jaar software- en/of firmware updates uit op alle betreffende TLC en ITS host. Indien opdrachtgever buiten de verplichting om eenmaal per drie jaar een update te doen aan opdrachtnemer verzoekt nogmaals een update te doen, zijn deze werkzaamheden voor kosten van opdrachtgever. Het staat opdrachtnemer vrij om op eigen initiatief vaker dan eenmaal per drie jaar een update te doen. Dit dient voorafgaand afgestemd te worden met opdrachtgever en de kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer. Planning en impact van de update op de beschikbaarheid van de iVRI worden vooraf met opdrachtgever afgestemd alvorens tot het uitvoeren van de update overgegaan kan worden. Als leverancier van gecertificeerde iVRI componenten heeft opdrachtnemer een eigen verantwoordelijkheid geïnformeerd te zijn over de vastgestelde wijzigingen in de landelijke standaarden. Hiervoor kan opdrachtnemer aansluiten en actief deelnemen aan de CAB (Change Advisory Board) iVRI. Impact, risico’s en bezwaren op voorgestelde wijzigingen kunnen in deze CAB worden ingebracht en worden daarmee meegenomen in de ontwikkeling van de wijzigingen en de adviesvorming ter voorbereiding op de besluitvorming. Wanneer wijzigingen grote impact hebben op ontwikkeling en/of uitrol is het mogelijk deze wijziging te agenderen bij het publiek private directeurenoverleg. Indien wijzigingen in wet- en regelgeving of geldende normen zich voordoen, wordt dit geagendeerd in de CAB. De impact op de landelijke iVRI standaarden en de TLC en ITS applicatie in het algemeen wordt hierbij met alle betrokkenen besproken. De CAB zal advies uitbrengen hoe met deze impact om te gaan. Het is vervolgens aan de opdrachtnemer dit advies mee te nemen naar de opdrachtgever ter bespreking van de impact op de TLC en ITS applicaties en de omgang hiermee. Indien er voor een update van deze aard noodzakelijkerwijs afgeweken dient te worden van de hierboven beschreven frequentie, mogen de kosten separaat verrekend worden. Sub 3: De verplichting zoals benoemd in Sub2. geld niet voor: - Functionele wijzigingen en wijzigingen in de configuratie van een iVRI component, die niet samenhangen met een wijziging in de standaarden en daarmee blijvend voldoen aan sub 1. Eis 1. - Door opdrachtgever aangeleverde iVRI componenten of delen hiervan. Voldoen aan Sub 1. is hiervoor een verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Sub 4: Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting om alle verplichte updates van de betreffende TLC en ITS applicatie, als gevolg van de diverse artikelen binnen dit beheer- en onderhoudscontract, zoveel mogelijk te bundelen tot één moment van updates per jaar. Deze bepaling geldt niet ten aanzien van updates en upgrades die in het kader van veiligheid of andere zwaarwegende belangen direct of met spoed moeten worden uitgevoerd. Sub 5: Indien één of meerdere van de TLC en/of ITS applicatie vaker dan de in artikel 5.1, sub2 beschreven frequentie van een update moet worden voorzien, dient hiervoor de noodzaak aangetoond te worden door opdrachtnemer. Noodzakelijke updates buiten de in artikel 5.1, sub2 beschreven frequentie mogen separaat verrekend worden. Sub 6: Opdrachtnemer is bij een update te allen tijde verplicht af te stemmen met de opdrachtgever in verband met de beschikbaarheid van de iVRI in de keten en de integrale werking van de iVRI. |  |
|  | Artikel 5.2: TLS certificaten | Dit artikel heeft betrekking op de volgende iVRI componenten: - TLC - ITS applicatie(s) Sub 1: De opdrachtnemer is gedurende de looptijd van het contract verantwoordelijk voor de geldigheid van het TLS certificaat op de betreffende TLC en ITS applicatie. Op het moment dat TLS certificaten gewijzigd moeten worden, moet dit in overleg gedaan worden met de leverancier aan de andere zijde van de verbinding. De opdrachtgever voert hierover coördinatie. |  |
|  | Artikel 5.3: Van toepassing zijnde bepalingen | Sub 1: Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de iVRI is aangesloten op een netwerkverbinding, conform de landelijk vastgestelde aansluiteisen. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer toegang heeft tot dit netwerk voor zover nodig om op afstand te kunnen handelen conform het gestelde in dit contract. Indien geen 24/7 toegang tot het netwerk en de iVRI componenten verzorgd kan worden, telt de tijd totdat toegang verkregen is tot de iVRI en de iVRI componenten niet mee als niet-beschikbaarheid. |  |
| 6. Wet- en regelgeving |  |  |  |  |
|  |  | Artikel 6.1: Privacy | Sub 1: Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van dit contract maximaal één keer per drie jaar medewerking te verlenen aan het afsluiten van een nieuwe of aangepaste verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien het op grond van toepasselijke regelgeving vaker noodzakelijk is om een aanpassing van de verwerkersovereenkomst door te voeren, kunnen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in rekening worden gebracht. |  |
|  |  | Artikel 6.2: Security | Sub 1: Opdrachtnemer dient gedurende de looptijd van deze overeenkomst medewerking te verlenen aan het doorvoeren van de benodigde wijzigingen in zijn organisatie en werkprocessen als gevolg van aanpassingen in de Baseline Informatiebeveiliging Overheden (BIO). Wanneer dit zich voordoet treedt opdrachtgever in overleg met opdrachtnemer voor het vaststellen van de door te voeren wijziging en de daarbij behorende impact. Aangezien de BIO een landelijk vastgestelde richtlijn is wordt de wijziging tevens ingebracht in de CAB iVRI om de globale impact voor alle publieke en private partijen vast te stellen, inclusief een mogelijke oplossingsrichting. Indien kosten gemaakt dienen te worden die specifiek zijn voor deze overeenkomst (en niet generiek over meerdere overeenkomsten bij meerdere opdrachtgevers), dan is opdrachtnemer gerechtigd deze kosten, met een maximum bedrag ter grootte van de jaarlijkse vergoeding en onder gedetailleerde specificatie, in rekening te brengen bij opdrachtgever. Indien de kosten dit maximum overschrijden treedt opdrachtgever met opdrachtnemer in overleg over een vergoeding voor deze kosten. |  |
| 7. Normen |  |  |  |  |
|  |  | Artikel 7.1: Certificering en toets normering ISO27001 | Sub 1: De opdrachtnemer dient ISO27001 gecertificeerd te zijn voor de werkzaamheden gerelateerd aan dit contract en moet dit te allen tijde kunnen aantonen, doch uiterlijk binnen 1 week na verzoek van opdrachtgever. Sub 2: Opdrachtnemer moet er rekening mee houden dat maximaal eenmaal per jaar landelijk een toets op de certificering van ISO27001 plaats mag vinden voor alle overheden gezamenlijk. De opdrachtnemer dient aan deze toets alle medewerking te verlenen. Opdrachtgever informeert opdrachtnemer tijdig over deze toets en de scope van deze toets. |  |
| 9. Topologie bestanden |  |  |  |  |
|  |  | Artikel 9.1: Doorvoeren aanpassingen topologiebestand | Sub 1: De opdrachtnemer draagt op aangeven van de opdrachtgever zorg voor het binnen 8 weken na ontvangen van de nieuwe revisietekening van opdrachtgever, aanpassen en opsturen van het topologiebestand naar de opdrachtgever. Elke wijziging en implementatie van een gewijzigd topologiebestand mag in rekening worden gebracht op basis van de overeengekomen stuksprijzen ten tijden van het vaststellen van deze overeenkomst, inclusief recht op indexatie. Een aangepast topologiebestand wordt niet door een onafhankelijk partij getoetst. De eisen waar een topologiebestand aan moet voldoen zijn vastgelegd in de standaarden zoals vastgesteld door de Strategic Committee en door CROW gepubliceerd in de kennisbank van CROW. |  |