Bijlage 8 Hersteltijden VRI’s

Veiligsteltijd

De tijdperiode tussen de melding van een storing of schade door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer en het moment waarop de verkeersregelinstallatie en de situatie op het kruispunt is veilig gesteld.

De veiligsteltijd bedraagt voor elke verkeersregelinstallatie en elk kruispunt 2 uur, met uitzondering van de VRI N501 Pontplein (VRI.501006) waar de veiligsteltijd 4 uur bedraagt.

De maatregelen voor het veilig stellen van de verkeersregelinstallatie en de situatie op het kruispunt, beide voor wat betreft de verkeersveiligheid, zijn afhankelijk van de prioriteit van de verkeersregelinstallatie.

Prioriteit 1:

Het sturen van het verkeer door te verzorgen dat het kruispunt weer wordt geregeld en dat de doorstroming op het kruispunt weer optimaal is door het weer in bedrijf nemen van de verkeersregelinstallatie of door het inzetten van verkeersregelaars en het plaatsen van verkeersmaatregelen.

Prioriteit 2:

Het geleiden van het verkeer door het plaatsen van verkeersmaatregelen, zonder verkeersregelaars, en het informeren van de weggebruikers door middel van borden op de wegen en/of via lokale media.

Prioriteit 3:

Het informeren van het verkeer door middel van borden op de wegen en/of via lokale media.

De prioriteiten van de verkeersregelinstallaties zijn terug te vinden in bijlage 34.

Terugmeldtijd

De tijdperiode tussen de melding van een storing door de Provincie Noord-Holland aan de Opdrachtnemer en de terugmelding door de Opdrachtnemer aan de verkeerscentrale van de Provincie Noord-Holland van de aard, omvang en oorzaak van de storing of schade, met informatie over de tijdsduur en wijze van aanpak tot het hersteld zijn van de storing of schade.

De terugmeldtijd bedraagt voor elke verkeersregelinstallatie en voor elk kruispunt 4 uur.

Functiehersteltijd

De tijdperiode tussen de melding van een storing of schade door de Provincie Noord-Holland aan de Opdrachtnemer en het weer volledig aanwezig zijn van de functie van het onderdeel met een storing of schade.

De functiehersteltijd bedraagt:

- 4 uur voor het onderdelencluster "Verkeerslichtlampen";

- 1 dag voor de onderdelenclusters "Sensoren", "Verkeerslantaarns en signaalgevers",   Masten en Constructies", "Kabels en Leidingen" en "Overige onderdelen";

- 7 dagen voor het onderdelencluster "Detectie 1" en “Observatiecamera’s”;

- 28 dagen voor het onderdelencluster "Detectie 2".

Objecthersteltijd

De tijdperiode tussen de melding van een storing of schade door de Provincie Noord-Holland aan de Opdrachtnemer en het weer volledig hersteld of vervangen zijn van het onderdeel met een storing of schade.

De objecthersteltijd bedraagt:

- 7 dagen voor het onderdelencluster "Detectie 1" en “Observatiecamera’s”;

- 28 dagen voor de onderdelenclusters "Detectie 2", "Sensoren", "Verkeerslantaarns en signaalgevers", "Verkeerslichtlampen", "Kabels en Leidingen" en "Overige onderdelen";

- 90 dagen voor het onderdelencluster "Masten en constructies".

Onderdelencluster

Een verzameling onderdelen van een verkeersregelinstallatie.

Onderdelencluster Verkeerslichtlampen

Het onderdelencluster 'Verkeerslichtlampen' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- lampen in/van verkeerslichten die rood licht uitstralen;

- lampen in/van verkeerslichten die geel licht uitstralen;

- lampen in/van verkeerslichten die groen licht uitstralen;

- lampen in/van verkeerslichten die wit licht uitstralen.

Onderdelencluster Observatiecamera’s

Het onderdelencluster 'Observatiecamera’s' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- Observatiecamera’s

- Bekabeling voor de camera

Onderdelencluster Detectie 1

Het onderdelencluster 'Detectie 1' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- detectie koplussen;

- detectie lange lussen;

- videodetectoren;

- drukknoppen.

Onderdelencluster Detectie 2

Het onderdelencluster 'Detectie 2' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- detectie 1e verweglussen;

- detectie 2e verweglussen;

- detectie filelussen;

- detectie tellussen;

- detectie fiets koplussen;

- detectie fiets verweglussen;

- radardetectoren;

- detectie selectieve detectielussen (Vecom, Vetag, SICS).

Onderdelencluster Sensoren

Het onderdelencluster 'Sensoren' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- schemerschakelaars;

- overige sensoren.

Onderdelencluster Verkeerslantaarns en Signaalgevers

Het onderdelencluster 'Verkeerslantaarns en Signaalgevers' omvat de volgende onderdelen van een

verkeersregelinstallatie:

- verkeerslantaarns;

- achtergrondschilden;

- zonnekappen;

- onderlichten;

- bellen;

- rateltikkers;

- slagbomen;

- voorwaarschuwingsseinen;

- matrix signaalgevers;

- overige signaalgevers.

Onderdelencluster Masten en Constructies

Het onderdelencluster 'Masten en Constructies' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- masten;

- opzetstukken;

- drukknopmasten;

- portalen;

- portaalliggers;

- zweepmasten;

- uithouders;

- staanders;

- neiginrichtingen;

- camerakantelmast;

- knie-opzetstukken.

Onderdelencluster Kabels en Leidingen

Het onderdelencluster 'Kabels en Leidingen' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- grondkabels;

- overige kabels;

- overige leidingen.

Onderdelencluster Overige onderdelen

Het onderdelencluster 'Overige onderdelen' omvat de volgende onderdelen van een verkeersregelinstallatie:

- aanduidingbordjes voor drukknoppen;

- overige onderdelen